| ARES-W7 | 22CH Mode1 | 18CH Mode2 | DMX Value | Function |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Brightness--->Darkness |
| Dimmer FINE | 2 | 2 | 0---255 |  |
| Strobe | 3 | 3 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Closed Slow Strobe--->Fast Strobe Open SlowPuls---->Fast Puls Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color1 | 4 | 4 | 0---11 12---23 24--- 35 36--- 47 48--- 59 60---71 72--- 83 84---95 96---107 108---119 120--- 131 132---143 144---155 156--- 171 172--- 213 214--- 255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + White CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Color2 | 5 | 5 | 0---11 12---23 24--- 35 36--- 47 48--- 59 60---71 72--- 83 84---95 96---107 108---119 120--- 131 132---143 144---155 156--- 171 172--- 213 214--- 255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + White CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Cyan | 6 | 6 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Magenta | 7 | 7 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Yellow | 8 | 8 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| CTC | 9 | 9 | 0---255 | EXCLUDED---->INSERTED |
| Macro Color | 10 | 10 | 0---255 |  |
| FORST | 11 | 11 | 0---255 |  |
| PAN(X) | 12 | 12 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 13 | 13 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 14 | 14 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 15 | 15 | 0---255 |  |
| P/T SPEED | 16 | 16 | 0---128 129---170 171---211 212---255 | Fastest------->Slowest SlowSpeed (1/3 MaxSpeed) MediumSpeed (1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) |
| Lamp Control | 17 | 17 | 0---32 33---64 65---96 97---128 129---160 161---193 194---225 226---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined |
| Control | 18 | 18 | 0---127 128---153 154---179 180---205 206---231 232---255 | Undefined Undefined Undefined Undefined Undefined Reset ALL( > 3s) |
| NULL | 19 |  |  |  |
| NULL | 20 |  |  |  |
| NULL | 21 |  |  |  |
| NULL | 22 |  |  |  |