| ARES-S2 | 19CH Mode1 | 17CH Mode2 | DMX Value | Funciton |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dimmer | 1 | 1 | 0---255 | Darkness----->Bright |
| Dimmer FINE | 2 |  | 0---255 |  |
| Strobe | 3 | 2 | 0---3 4---103 104---107 108---207 208---212 213---225 226---238 239---251 252---255 | Closed Slow Strobe--->Fast Strobe Open Slow Pulsation--->Fast Pulsation Open Random Slow Strobe Random Medium Strobe Random Fast Strobe Open |
| Color1 | 4 | 3 | 0---9 10---19 20--- 29 30--- 39 40---49 50---59 60---69 70---79 80---89 90--99 100--- 109 110---119 120---129 130---139 140---149 150---159 160-- 207 208---255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 Color7 + WHITE CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Color2 | 5 | 4 | 0---9 10---19 20--- 29 30--- 39 40---49 50---59 60---69 70---79 80---89 90--99 100--- 109 110---119 120---129 130---139 140---149 150---159 160-- 207 208---255 | White Color1+White Color1 Color1 + Color2 Color2 Color2 + Color3 Color3 Color3 + Color4 Color4 Color4 + Color5 Color5 Color5 + Color6 Color6 Color6 + Color7 Color7 Color7 + WHITE CW Rotation Slow--->Fast CCW Rotation Fast--->Slow |
| Gobo1(Fixed Gobo) | 6 | 5 | 0---3 4---7 8---11 12---15 16---19 20---23 24---27 28---31 32---35 36---76 77---80 81---121 122---138 139---155 156---172 173---189 190---206 207---223 224---230 231---255 | WHITE GOBO 1 GOBO 2 GOBO 3 GOBO 4 GOBO 5 GOBO 6 GOBO 7 GOBO 8 CW SlowRotation------>FastRotation WHITE CCW SlowRotation------> FastRotation GOBO 1 Shake Slow---->Fast GOBO 2 Shake Slow---->Fast GOBO 3 Shake Slow---->Fast GOBO 4 Shake Slow---->Fast GOBO 5 Shake Slow---->Fast GOBO 6 Shake Slow---->Fast GOBO 7 Shake Slow---->Fast GOBO 8 Shake Slow---->Fast |
| Gobo2 Select | 7 | 6 | 0---7 8--- 15 16---23 24--- 31 32--- 39 40--- 47 48---59 60---80 81---101 102--- 122 123--- 143 144---164 165---189 190--- 222 223--- 255 | WHITE GOBO 1 GOBO 2 GOBO 3 GOBO 4 GOBO 5 GOBO 6 GOBO 1 Shake Slow---->Fast GOBO 2 Shake Slow---->Fast GOBO 3 Shake Slow---->Fast GOBO 4 Shake Slow---->Fast GOBO 5 Shake Slow---->Fast GOBO 6 Shake Slow---->Fast CW SlowRotation------>FastRotation CCW SlowRotation------> FastRotation |
| Gobo2 Index Rotation | 8 | 7 | 0---127 128---191 192---255 | Position 0°---->360°(FINE in CH8) CW SlowRotation------> FastRotation CCW SlowRotation------>FastRotation |
| Gobo2 Index Rotation FINE | 9 |  | 0---255 | GOBO2 index Rotation FINE |
| PRISM | 10 | 8 | 0---127 128--255 | EXCLUDED INSERTED |
| PRISM Rotation | 11 | 9 | 0---127 128---190 191---194 195---255 | Position 0°---->360° CW FastRotation------> SlowRotation STOP CCW Slow Rotation------>Fast Rotation |
| FOCUS | 12 | 10 | 0---255 |  |
| ZOOM | 13 | 11 | 0---255 |  |
| PAN(X) | 14 | 12 | 0---255 |  |
| PAN(X) FINE | 15 | 13 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) | 16 | 14 | 0---255 |  |
| TILTE(Y) FINE | 17 | 15 | 0---255 |  |
| P/T SPEED | 18 | 16 | 0---128 129---170 171---211 212---255 | Fastest------->Slowest Slow Speed ( 1/3 MaxSpeed) Medium Speed ( 1/2 MaxSpeed) Fast Speed (Fastest Speed) |
| Control | 19 | 17 | 0---127 128--255 | Undefined Reset ALL |